曲师环审〔2024〕26号

曲靖市生态环境局师宗分局关于师宗县彩云卫生院项目环境影响报告表的批复

师宗县彩云卫生院：

你单位申请报批的《师宗县彩云卫生院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于云南省曲靖市师宗县彩云镇。项目总投资2114.46万元，其中环保投资88万元，占总投资的4.162%。属于新建项目（未批先建），项目总占地面积13072平方米，总建筑面积6249.58平方米，床位40张，建设住院楼及配套附属设施等。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

（一）隔油池、化粪池、污水处理站各池体均为地埋式，所有池体均为封闭式；医疗废物分类收集至医疗废物收集桶，且所有医疗废物收集桶均带盖；医废暂存间定时消毒杀菌，避免细菌滋生，减少异味产生。上述废气均要求达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理设备周边大气污染物最高允许排放浓度；厨房油烟设置一个抽油烟机要求达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放。

（二）食堂含油废水、检验室清洗废水、生活污水、医疗废水分别经隔油池（3m³）、沉淀池（1m³）、化粪池（20m³）预处理后与其他综合污水进入污水处理站（17m³/d）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准后，排入彩云镇集镇污水处理厂。

（三）空调机、水泵安装减震垫，厂界四周有墙体阻隔；进出车辆限速、设置禁鸣标志；加强医院管理，禁止大声喧哗。要求达到《工业企业厂界噪声标准》（GB 12348-2008）2类和4类标准限值。

（四）医疗废物分类收集于医废暂存间，委托有医疗废物处置资质的单位进行清运处置；未被污染的可回收输液瓶（袋）集中收集后移交有资质的回收单位处置；栅渣及污泥由云南森沐环保科技有限公司处置；废药物药品由药品供货厂家定期更换回收处置；医护人员及病患生活垃圾集中收集后委托当地环卫部门定期清运处置。

四、主要污染物排放总量控制指标：本项目不涉及主要污染物排放总量控制指标。

五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2024年12月25日